Проект 
Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

«Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации»

План природоохранных мероприятий и охраны социальной среды

по проекту

«Инженерные сети 32а микрорайона.

Реконструкция канализационной насосной станции №15,

г. Волжский Волгоградской области»

2020 год

Содержание

| 1 | Проект организации строительства | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Оценка воздействия на окружающую среду | 4 |
| 3 | Социальные аспекты реализации проекта | 6 |
| 3.1 | Социальные последствия реализации проекта | 6 |
| 3.2 | Обзор «Основ экологической и социальной деятельности» НБР | 6 |
| 3.3 | Выводы | 6 |
| 4 | План экологического и социального управления | 9 |
| 4.1 | Мероприятия по минимизации воздействия и мониторинг выполнения Плана экологического и социального управления | 9 |
| 4.2 | Обязанности и институциональные механизмы | 13 |
| 4.3 | Отчетность о соблюдении защитных положений | 14 |
| 4.4 | Механизмы подачи и рассмотрения жалоб | 14 |
| 4.5 | Раскрытие информации | 14 |

- 1. Организация строительства

Разделы «Организация строительства», «Мероприятия по технике безопасности» и «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» разработаны в составе общей пояснительной записки рабочего проекта на реконструкцию канализационной насосной станции №15 в городе Волжский Волгоградской области.

Разделы выполнены в соответствии с техническим заданием на проектирование, техническими условиями на реконструкцию КНС и техническими условиями на водоснабжение реконструируемой КНС-15, с учетом современных нормативных требований.

Разделы «Организация строительства», «Мероприятия по технике безопасности» и «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» содержат в себе:

- Общие сведения о планируемом к реализации проекте;

- Характеристику района строительства и условий строительства объекта;

- Оценку развитости транспортной инфраструктуры района строительства;

- Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность производства работ;

- Сведения о методах проведения работ на строительной площадке;

- Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ;

- Обоснование принятой продолжительности строительства;

- Календарный план строительства объектов;

- Ведомость потребности в основных строительных машинах и механизмах;

- Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах

- Обоснование потребности строительства в кадрах;

- Описание проектных решений и перечень мероприятий по охране труда;

- Описание инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.

- Описание мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Общая пояснительная записка размещена на сайте МУП «Водоканал».

(http://www. vkanal.ru/).

2.  Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разработан в составе проектной документации на реконструкцию канализационной насосной станции №15, г. Волжский Волгоградской области.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды разработан в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства РФ и нормативной технической документации.

Раздел проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» включает в себя:

- Введение;

- Общие сведения;

- Краткие сведения о проектируемом объекте;

- Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района и площадки строительства;

- Охрана окружающей природной среды на стадии эксплуатации;

  - Охрана атмосферного воздуха от загрязнения;

  - Охрана водных ресурсов от загрязнения и истощения;

  - Отходы твердые;

- Охрана и рациональное использование земельных ресурсов;

  - Краткая характеристика земель района расположения объекта;

  - Охрана земель от воздействия объекта;

- Охрана воздушного бассейна района расположения объекта загрязнения;

  - Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объекта;

  - Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников выброса загрязняющих веществ;

  - Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

  - Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при НМУ;

  - Загрязнение атмосферного воздуха при строительстве объекта;

- Охрана поверхностных вод и подземных вод от истощения и загрязнения;

  - Водопотребление и водоотведение в период строительства проектируемого объекта;

  - Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения;

  - Характеристика неорганизованного сброса загрязняющих веществ;

- Виды и количество отходов в период строительства;

- Эколого-экономическая эффективность строительства объекта

- Общие выводы;

- Расчеты;

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» размещен на сайте МУП «Водоканал».

(http://www. vkanal.ru/).

3. Социальные аспекты реализации проекта

3.1 Социальные последствия реализации проекта

Реализация мероприятия «Инженерные сети 32а микрорайона. Реконструкция канализационной насосной станции №15, г. Волжский Волгоградской области» осуществляется на земельном участке подобранным на основании ГПЗУ № RU34302000-000000000000573, утвержденным постановлением администрации городского округа Волжского Волгоградской области №127 от 19.01.2009г. и в соответствии с проектом планировки территорий застройки жилого района на землях городского поселения г. Волжский.

Участок работ расположен в г. Волжском Волгоградской области по ул. 40 лет Победы, в парке на территории существующей КНС № 15. В настоящее время на участке строительства имеются инженерные) коммуникации и зелёные насаждения. Деревья, попадающие под проектируемые) сооружения, вырубаются, а взамен их на свободной территории КНС-15 высаживаются но вые деревья.

При реализации данного мероприятия не будут затронуты интересы третьих лиц и работы будут выполнены исключительно в границах существующего земельного участка.

3.2.	 Обзор «Основ экологической и социальной деятельности» НБР

Цель «Основ экологической и социальной деятельности» НБР состоит в том, чтобы обеспечить: 1) управление экологическими и социальными рисками и воздействиями в рамках проектов; 2) управление операционными и репутационными рисками НБР и его заинтересованных сторон; 3) включение экологических и социальных вопросов в процессы принятия решений всех сторон; 4) применение лучшей мировой экологической и социальной практики в своей деятельности с целью укрепления национальных систем.  Политика НБР также призвана обеспечить экологическую и социальную эффективность и устойчивость проектов, обеспечить заказчикам возможность выявлять по проектам НБР экологические и социальные риски и воздействия и управлять ими, повысить эффективность процесса развития с целью улучшения результатов на местах и укрепления сотрудничества по экологическим и социальным вопросам с партнерами по развитию.

Основные принципы и намерения, на которых базируются «Основы экологической и социальной деятельности» НБР, стандарты и процедуры, а также соответствующие регламенты изложены на сайте НРБ (www.ndb.int/wp-content/uploads/2017/02/ndb-environment-social-framework-20160330.pdf).

3.3 Выводы

В рамках проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации» соблюдаются положения «Основ экологической и социальной деятельности» НБР.

По объекту «Инженерные сети 32а микрорайона. Реконструкция канализационной насосной станции №15, г. Волжский Волгоградской области» были проведены все необходимые процедуры, связанные с информированием населения г. Волжский:

–	публикации на сайтах volzsky.ru, admvol.ru, vkanal.ru и в социальных сетях.

Разработка рабочего проекта вызвана увеличением водоотведения от жилой застройки по причине строительства микрорайона 32а в г. Волжском и неудовлетворительной работой действующей КНС-15 которая приводит к постоянному подтоплению подводящих самотечных коллекторов и их заливанию.

Подпроект предусматривает проведение следующих мероприятий:

- строительство нового приемного резервуара КНС с установкой в нем 3-х основных погружных насосов;

- реконструкция подводящего коллектора с установкой двухсекционной камеры № 1 с ножевой задвижкой с электроприводом;

- реконструкция обводной линии с устройством на ней двухсекционной камеры № 2, в 1 отделении камера-гаситель напора, во 2 отделении размещена ножевая задвижка с ручным приводом;

- строительство трех линий напорных трубопроводов от проектируемой КНС до камеры-гасителя напора;

- перевод работы КНС-15 в автоматический режим с передачей сигналов о работе КНС на центральный диспетчерский пункт МУП «Водоканал» г. Волжского.

По итогам реализации подпроекта будет обеспечено нормальное функционирование КНС-15 с учетом увеличения объемов водоотведения от жилой застройки, что повысит надежность работы системы водоотведения в городе в целом.

Волжский — второй по численности населения город Волгоградской области. В июле 2019 года ему исполнилось 65 лет. Сегодня в нём проживают порядка 324 тыс. человек.

Город площадью 22 900 гектаров расположен на левом берегу реки Ахтуба в 28,7 километрах северо-восточнее центра Волгограда.

На территории города и в непосредственной близости от него, в Волго-Ахтубинской пойме, которую называют жемчужиной Поволжья, расположены профилактории, базы отдыха, детские оздоровительные лагеря, туристические комплексы, охотничьи угодья и живописные места для рыбалки.

Основу экономического потенциала города составляют предприятия гидроэнергетики, металлургии, машиностроения, химической промышленности. 44 предприятия являются ведущими. Общее число хозяйствующих субъектов в городе – более 12 тысяч, из них более 10 тысяч относятся к малому и среднему бизнесу.

Численность работающих на крупных и средних предприятиях составляет порядка 60-ти тысяч человек, более половины из них заняты в промышленности.

Город располагает разносторонней образовательной сетью. В нем действуют 88 муниципальных образовательных учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования, 5 высших учебных заведений (из них 1 – муниципальное), три организации профессионального образования. Система образования города Волжского отличается высоким качеством, уровнем достижений учащихся и профессиональными успехами педагогов, что подтверждается победами и получением призовых мест в региональных и государственных олимпиадах, конкурсах различного уровня. С 2017 года в городе полностью обеспечена доступность дошкольного образования для всех детей в возрасте от полутора до семи лет.

У Волжского богатые культурные традиции. Принимают гостей и жителей города 2 театра (Волжский драматический театр и кукольный театр «Арлекин»), Центр культуры и искусства «Октябрь», Дворец культуры «Волгорадгидрострой», музейно- выставочный комплекс, объединяющий 4 музея («Историко – краеведческий музей», «Выставочный зал», «Картинная галерея», «Музей памяти солдат войны и правопорядка»), 2 парка культуры и отдыха («Волжский» и «Новый город»), муниципальная библиотечная сеть, объединяющая 10 библиотек. Успешно работают различные профессиональные музыкальные коллективы и творческие объединения, яркие концерты дают оркестр русских народных инструментов, духовой и симфонический оркестры. Развитию культурной жизни и искусства способствует деятельность трех музыкальных школ, двух школ искусств, художественной школы.

Условия для самореализации молодежи, ее гражданского, интеллектуального, творческого и духовного развития создают более 50 молодежных и детских общественных объединения и три муниципальных учреждения молодежной политики (комплексный молодежный центр «Юность Волжского», объединяющий четырнадцать подростково-молодежных клубов, подростково-молодежный комплекс «Каскад», объединяющий четыре подростково-молодежных клубов, центр патриотического воспитания молодёжи «Отечество»).

Система здравоохранения города представлена 117 учреждениями, в том числе 11 – государственных, 106 - частных. Два учреждения здравоохранения из числа государственных имеют областное значение: клинический перинатальный центр и уронефрологический центр.

Количество учреждений социальной защиты составляет 6 единиц.

Ведущим сектором экономики является промышленность, на долю которой приходится более 94 % объемов производства крупных и средних предприятий. Порядка 80 % в сформировавшейся структуре промышленности занимают обрабатывающие производства, среди которых доминируют две основных отрасли: металлургия и химическое производство.

Таким образом, в результате реализации подпроекта социальная ситуация в городе улучшится.

4. План экологического и социального управления

План экологического и социального управления объединяет все необходимые мероприятия, разработанные в проектной документации, по минимизации экологических и социальных рисков.

План экологического и социального управления (ПЭСУ), является обязательным документом, который заказчик, подрядчики и субподрядчики обязаны соблюдать в ходе реализации проекта. ПЭСУ состоит из комплекса мер по смягчению воздействия, мониторингу и институциональной ответственности, которые будут предприняты в ходе реализации и эксплуатации для устранения отрицательных экологических и социальных воздействий, их компенсации, или снижения до приемлемого уровня. ПЭСУ описывает меры по смягчению характерных воздействий в результате реконструкции канализационной насосной станции №15, в том числе вопросы охраны труда и техники безопасности, земляных работ, сбора и утилизации твердых и опасных отходов.

4.1. План мониторинга

| Виды деятельности | Потенциальные негативные воздействия | Значимость и вероятность появления | Меры смягчения воздействия | Ответственные за принятие мер | Требования мониторинга | Ответственные за мониторинг | Остаточное воздействие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация строительной площадки | Воздействие на окружающую среду и безопасность | Низкая | Организация строительной площадки строго в соответствии с проектной документацией | Подрядчик |  | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
| Выполнение работ реконструкции системы водоотведения | Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова | Низкая | Для обеспечения отвода поверхностных вод с территории и непосредственно от сооружений и проезжей части выполняется вертикальная планировка поверхности земли. | Подрядчик | Восстановление нарушенных земель | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Воздействие на атмосферный воздух | Низкая | Соблюдение регламента обслуживания и эксплуатации строительной техники Движение транспорта по установленной схеме Контроль за точным ведением технологического процесса работ Расчет платы за выбросы | Подрядчик | Контроль состояния и режима использования строительной техники и оборудования Внесение платы за выбросы в атмосферный воздух | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания. | Низкая | Запрещается проезд машин и механизмов ближе 1 м от крон деревьев, не попадающих под вырубку. Разработку траншей при прокладке инженерных коммуникаций производить не менее 2м. до оси ствола дерева и не менее 1м до оси ствола кустарника. Не складировать стройматериалы и не устраивать стоянки машин и автомобилей на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарников. Складирование горючих материалов производится не ближе 10 м от деревьев и кустарников; работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая корневой системы. После окончания строительных работ осуществляется посадка зеленых насаждений в соответствии с Актом обследования зеленых насаждений – 18 штук саженцев рабиния лжеакация. | Подрядчик | Получение разрешения на вырубку зеленых насаждений от специально уполномоченного администрацией городского округа органом по защите зеленых насаждений. Составлении ведомости по деревного учёта сносимых зелёных насаждений, с определением исполнителя работ. Согласовать в структурном подразделении соответствующего органа по благоустройству и озеленению г. Волжского начало строительных работ в зоне городских насаждений и уведомить об окончании работ не позднее, чем за два дня | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Воздействие на поверхностные и подземные воды | Низкая | Водоснабжение в период реконструкции осуществляется доставкой воды к месту автотранспортом. Водоотведение в период реконструкции осуществляется в существующие сети бытовой канализации; Вертикальная планировка выполнена с учетом обеспечения водоотвода от сооружений и проезжей части по уклонам спланированной поверхности покрытия. | Подрядчик | Наличие договора на размещение на биологические очистные сооружения. Своевременное снабжение объекта необходимыми водными ресурсами. Своевременное обслуживание туалетных кабин. Своевременный вывоз загрязненного грунта. | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Обращение с отходами | Низкая | Заключение договоров на транспортировку и размещение отходов Расчет и внесение платы за размещение отходов | Подрядчик | Своевременный вывоз отходов Внесение платы за негативное воздействие | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | - Мероприятия по снижению шума | Низкая | Соблюдение графика производства строительно-монтажных работ Контроль за работой строительной техники Оптимальное расположение оборудования с наибольшим расстоянием от ближайшей жилой территории | Подрядчик | Контроль состояния и режима использования строительной техники и оборудования | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Мероприятия по охране труда и промышленной безопасности | Низкая | Инструктаж по технике безопасности Соблюдение требований техники безопасности Запрещение использование асбестосодержащих материалов Использование материалов и гигиеническими сертификатами и др | Подрядчик | Ежедневный инструктаж и ведение журналов по технике безопасности Наличие индивидуальных средств защиты Наличие ограждений при производстве траншейных работ Использование исправного оборудования Наличие гигиенических сертификатов используемых материалов и оборудования | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Противопожарные требования при производстве строительных работ | Высокая | Строгое соблюдение требований «Правила противопожарного режима (ППР) в Российской Федерации» от 31.05.2012 г. | Подрядчик | Наличие средств пожаротушения, организация свободного проезда для пожарных автомобилей и пр. | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |

4.2. Обязанности и институциональные механизмы

«Инженерные сети 32а микрорайона. Реконструкция канализационной насосной станции №15, г. Волжский Волгоградской области» является подпроектом проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации», который осуществляется под общим руководством Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России). Минстрой России по Договору поручения делегировало Группе реализации проекта (ГРП) полномочия по текущей реализации подпроекта. ГРП – Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП СПб) - отвечает за текущую реализацию проекта, а также мониторинг и соблюдение требований Нового банка развития. ГРП будет обеспечивать участие заинтересованных сторон на различных стадиях выполнения Проекта.

ГРП будет также обеспечивать адекватное информирование участников реализации подпроекта по соответствующим вопросам, связанным с окружающей и социальной средой. ГРП будет работать в тесном контакте с исполнителями подпроекта в г. Волжский, подрядчиками и консультировать по вопросам применения политик Нового банка развития.

Заказчиком проекта является Минстрой России, который назначит координатора (руководителя) проекта. Руководитель проекта будет отвечать за сотрудничество с ГРП в рамках реализации объекта. Мониторинг соответствия защитным мерам должны соответствовать стандартной политике Банка.

План мониторинга является неотъемлемой частью ПЭСУ и обязателен к исполнению всеми участниками проекта. Руководитель проекта будет ответственен за мониторинг соответствия всех мероприятий, финансируемых проектом, социальным и экологическим защитным положениям Нового банка развития, применимыми к проекту, а также требованиям национального законодательства. Экологический мониторинг работ будет проводиться согласно плану, представленному в настоящем документе. Руководитель проекта будет выполнять эту задачу в рамках действующего законодательства, используя свои внутренние силы. Часть функций мониторинга будут выполнять уполномоченные государственные органы. Экологический и социальный мониторинг подразумевает регулярный надзор за реализацией всех организационных и технических мероприятий, выполняемых подрядчиками за счет финансирования проекта, и отслеживание выполнения ПЭСУ.

Соблюдение ПЭСУ обязательно для всех подрядчиков, субподрядчиков и бенефициаров проекта.

Подрядчики строительных работ должны иметь специальных сотрудников, ответственных за выполнение ПЭСУ в ходе строительства. ПЭСУ будут включены в тендерную документацию на выполнение работ, что обяжет подрядчиков включать необходимые защитные мероприятия в планы и сметы по выполнению работ. Выполнение мероприятий будет должным образом контролироваться.

4.3. Отчетность о соблюдении защитных положений

Подрядчик, в соответствии с Контрактом на строительство, в составе ежемесячного отчета Консультанту, осуществляющему строительный контроль, о выполнении работ на объекте, в том числе составляет отчет по разделу «Охрана окружающей среды и социальной сферы».

Консультант, выполняя функцию строительного контроля, регулярно проверяет выполнение на строительной площадке мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы, отражает это в своем ежемесячном отчете, в его техническом разделе.

Ежемесячные отчеты Подрядчика, как и Консультанта по строительному контролю, состоят из следующих позиций:

- Разработка природоохранной документации, в том числе в области обращения со строительными отходами и пр. Получение разрешений и согласований в установленном порядке (при необходимости)

- Перечень выполняемых мероприятий в области охраны окружающей и социальной среды в соответствии с текущими выполняемыми работами на строительной площадке

- Мониторинг выполнения мероприятий в области охраны окружающей и социальной среды: наличие/отсутствие нарушений, жалоб от населения, отчет об устранении выявленных нарушений

- Данные о проводимых проверках Ростехнадзора и других органах контроля и надзора.

Главный специалист-эколог ГРП осуществляет координацию/контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы и направляет отчет в Банк в составе полугодового отчета по реализации контракта.

4.4. Механизмы подачи и рассмотрения жалоб

На момент утверждения проектной документации исполнителем проекта в г. Волжский обеспечено информирование населения о предстоящей реализации проекта. Существует механизмы, позволяющие затрагиваемым лицам представить жалобы в отношении всех аспектов реализации проекта. Порядок подачи и рассмотрения жалоб должен быть простым и не занимать много сил и времени у лица, подающего жалобу.

ФИСП, региональные и муниципальные органы управления должны предпринимать упреждающие шаги по минимизации потенциальных споров. Решения по жалобам, касающимся реализации проекта должны рассматриваться соответствующими властями совместно с ФИСП, которые будут информировать население относительно направления их жалоб, регистрировать полученные жалобы, а также результаты их рассмотрения.

4.5. Раскрытие информации

Раскрытие информации по экологическим и социальным аспектам реализации подпроекта «Инженерные сети 32а микрорайона. Реконструкция канализационной насосной станции №15, г. Волжский Волгоградской области» предусматривает:

- публикация на сайте;

Данный документ был опубликован на сайте МУП «Водоканал» г. Волжский (http://www. vkanal.ru/).

Заинтересованным сторонам, населению была представлена информация по технической части предстоящего подпроекта, а также информация о возможных социально-экологических воздействиях реконструкции канализационной насосной станции №15.

Бенефициарам подпроекта была представлена полная информация о механизмах подачи и рассмотрения жалоб, критериях правомочности для подачи обращений, процедуре обращений (где, когда и каким образом), сроках получения ответа на обращения, а также принципе конфиденциальности и праве подавать анонимные обращения.